- نیاز به عملیات تخریب در زمین موجود نیاز نمی باشد.

- فرض این است که جنس زمین سخت باشد.

- نیاز به بوته کنی نداریم.زمین صاف است.

- خاکبرداری پیبه صورت کانالی انجام می دهیم چون خاک دج است و مقاومت کافی دارد ، لذا نیازبه آجرچینی ندارد.خاکبرداری با دست انجام میگیرد.

- چاه جذبی حفر شده به قطر 0.8 متر و ارتفاع میله 10 متر و دو انباره یا کوره به ابعاد 2*0.5*0.5 مترمی باشد.

- فاصله ی حمل خاک 5 کیلومتر فرض شده است.

- شرح نحوه محاسبه نایلون گذاری در محور F1 :

((9.11*2) + (1.10*2)-(0.62+0.68+0.60))*(0.7+0.1) =14.816

8) توضیح اینکه در نایلون گذاری برای بتن ریزی در پی 10 سانتی متر ارتفاع نایلون گذاری برای اتصال بهتر به جداره های اطراف بیشتر در نطر گرفته شده است.

9) اوکابه پنجره طبقات 1.2 متر در نظر گرفته شده است.

10) ضریب طبقات اینگونه محاسبه شد:

F1 ,…,F4 =85.92

S=459.57

P=1.0187

11) ابعد کلی درها 1.5*1.8 متر مربع و ابعاد کلی در ها 2.05*0.8 مترمربع در نظر گرفته شده است.